Ver.CN20250225

冻存组织 ATAC 操作步骤

一、样本处理

    - 将培养皿提前放置于冰上，将冻存小鼠肝脏组织从-80℃取出放于培养皿中，用刀片切下绿豆粒大小（约 30mg）组织，随后立即放置在培养皿中。

    - 组织大部分融化后，加入 1mL 预冷的 PBS 清洗小鼠肝脏组织，用移液器吸去 PBS，共清洗 1-3 次。

    - 清洗完成的肝脏组织可以采用以下两种处理方式提取细胞核，客户可根据实际情况自行选择。

方案一：

将培养皿至于提取预冷的金属块上，在培养皿中，加入适量PBS（打湿组织，方便切割即可，约50-100μL）。用刀片将组织切碎成泥状，随后用 40 μm 细胞筛过滤切碎的组织至 50mL 离心管中，过滤时可采取PBS冲洗培养皿上的多余细胞，加入滤网中过滤；过滤完成后，将50mL离心管中的液体转移到1.5mL的 EP 管中，4℃，2000rpm离心 5 min，去上清，用 500 μL 预冷的 PBS 重悬细胞沉淀。取 18 μL 细胞悬液，显微镜下镜检计数。根据计数结果，取适量细胞（约5-7万细胞/样本）进行之后的裂解反应。

方案二：

取适量组织和液氮加入研钵中，研磨成粉状后加入适量预冷的PBS离心后，加入适量PBS，混匀后取 18 μL 细胞悬液，加入 2 μL 0.4%台盼蓝溶液染色，显微镜下镜检观察细胞核和细胞的情况，若全是细胞核，则省略细胞裂解步骤，直接转座酶建库，若是细胞核和细胞的混合，按照之后正常的裂解流程裂解细胞提取细胞核后建库。

- 处理好的细胞核立即进行 Tn5 转座法 DNA 建库，建库方案如下：

二、 溶液配制（0.5 h）

【注】：含有 Digitonin 的缓冲液不可长期保存，请根据实际样本数量现配现用，配制的 buffer 4℃放置。本操作中溶液配制量为单个样本单次实验所需的 buffer 用量，请根据实际样本数调整 buffer 配制量。

- 1.提前 10 min 取出 Suspension Buffer、10 % Tween-20、10 % Nonidet P40 Substitute 和 1 % Digitonin、Reaction Buffer 室温解冻，混匀后瞬离。Terminate Solution 室温放置，确保使用前无沉淀，若有沉淀，37℃加热混匀。

- 2.将离心机提前 4℃预冷。

- 3.Lysis Buffer：于无菌 PCR 管中，依据表 1 所示体系配制Lysis Buffer，配制好后冰上放置。

表 1 Lysis Buffer 体系

| 名称 | 体积（μL） |
| --- | --- |
| Suspension Buffer | 48.5 μL |

| 10 % Tween-20 | 0.5 μL |
| --- | --- |
| 10 % NP40 | 0.5 μL |
| 1 % Digitonin | 0.5 μL |
| Total | 50 μL |

三、细胞收集及裂解（0.5 h）

- 在室温下收获细胞并计数，取实验所需数量的细胞于 1.5 mL EP 管中，4℃  2,300 rpm (500 ×  g)离心 5 min，吸净管内溶液。

【注】：对于大小不同的细胞，请根据实际情况调整离心力。

- 每个样本加入 50 μL 预冷的 Wash Buffer 重悬细胞，4℃ 2,300 rpm (500 × g)低速离心 5 min，吸净管内溶液。

- 每个样本中加入 50 μL Lysis Buffer，轻轻吹打重悬，冰上放置 5 min，4℃，2,300 rpm (500 × g)离心 5 min，去除上清。

【注】：此步很关键，需要注意小心的去除 Lysis Buffer，不要造成细胞核的损失，建议不要完全吸干净液体，可保留不超过 5μL 的液体。可以在这步配制后续的 Transposition Mix。

- 直接进行后续的转座反应。

【注】：处理好的细胞核应及时加入 Transposition Mix 进行片段化反应，否则细胞核长时间暴露于空气中，可能会导致细胞核损伤，后续建库出现高的背景噪音。

四、转座酶片段化（0.5 h-1 h）

1.于无菌 PCR 管中配制表 2 所示反应体系，配制好后冰上放置。

表 2 Transposition Mix 反应体系

| 名称 | 体积（μL） |
| --- | --- |
| Reaction Buffer | 25 μL |
| Transposome Mix | 2 μL |
| Wash Buffer | 16.5 μL |
| 1% Digitonin | 0.5 μL |
| 10% Tween-20 | 0.5 μL |
| Nuclease-free ddH2O | Up to 50 μL |

- 将配制好的 Transposition Mix 加入到处理好的细胞核中，使用移液器轻轻吹打 5-8 次混匀。

【注】：吹打时尽量轻柔缓慢，不要产生气泡，否则会对细胞核造成损伤。也不要离心，否则会导致细胞核聚集，导致片段化不充分。

- 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 3 所示反应程序，进行片段化反应。

表 3 片段化反应程序

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 热盖 55℃ | On |
| 37°C | 30 min |
| 4°C | Hold |

- 将反应结束后的 PCR 管瞬离，立即向每个样本中加入 5 μL 的 Terminate Solution，用移液器轻柔吹打 20 次混匀，室温静置 5 min。

五、基因组 DNA 回收（0.5 h）

- 将平衡至室温的 DNA Extract Beads 磁珠，涡旋振荡混匀。

- 吸取 130 μL DNA Extract Beads 至 55 μL 终止后的片段化产物中，涡旋混匀或用移液器吹打混匀 10 次，室温静置孵育 5 min。

- 短暂离心，将离心管置于磁力架上静置 3 min，待磁珠完全贴壁后吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架上，从另一侧加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲洗磁珠，静置 30-60 sec，吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架中，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30-60 sec，吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂(不超过 3 min)。

- 从磁力架上取下 PCR 管，加入 25 μL ddH2O，并充分涡旋，室温静置 5 min。

- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后(约 3-5 min)，小心转移 23 μL 上清至新的 PCR 管中，进行后续的文库扩增或者-20℃保存。

六、文库扩增（0.5 h-1h）

- 将表 4 中试剂解冻后颠倒混匀，瞬离后置于冰上备用。

- 于无菌 PCR 管中配制表 4 所示反应体系。

表 4  PCR 扩增反应体系

| 名称 | 体积（μL） |
| --- | --- |
| 步骤 3.4 纯化产物 | 23 |
| N5XX* | 1 |
| N7XX* | 1 |
| Canace® Pro Amplification Mix | 25 |

【注】：*Hieff NGS® Tagment Index Kit for Illumina® （Cat#12416）中提供多种 N5XX 和 N7XX，可根据样品数量和 Index 选择策略自行选择。

- 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 5 所示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 5 PCR 扩增反应程序

| 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 热盖 105℃ | On |  |
| 72°C | 3 min* | —— |
| 98°C | 1 min | —— |
| 98°C | 10 sec | n cycles** |
| 60°C | 25 sec |  |
| 72°C | 1 min | —— |
| 4°C | Hold | —— |

【注】：*此步不可省略，转座反应产物并非完整的双链 DNA，72℃孵育 3 min 用于生成成熟的 PCR 模板。

**实验中需根据建库起始细胞量、细胞类型和样本处理情况适当调整扩增循环数。不同起始量的细胞所使用的 PCR 循环数可参考表 6。

表6  细胞投入量和循环数建议

| 细胞投入量 | PCR 循环数 | 文库产量（ng/μL） |
| --- | --- | --- |
| 100,000 | 12 - 14 | 20 - 70 |
| 50,000 | 13 - 15 | 20 - 70 |
| 10,000 | 14 - 16 | 20 - 70 |
| 1,000 | 20 - 22 | 20 - 70 |
| 100 | 21 - 23 | 20 - 70 |

七、文库分选（0.5 h）

由于起始细胞量以及不同种类细胞的染色质开放状态差异，文库大小可能存在不同的分布模式。通过磁珠分选，文库中的大片段可以有效去除，使得文库片段分布在 200-700 bp 左右。

- 进行双轮分选的比例推荐 0.55×/1.0×，吸取 27.5 μL (0.55×，Beads:DNA=0.55:1)平衡至室温的 DNA Clean Beads至步骤 3.5 的PCR 反应产物中，涡旋混匀或用移液器吹打混匀 10 次，室温静置孵育 5 min。

- 短暂离心，将 PCR 管置于磁力架上静置 5 min，待溶液澄清后，小心转移上清至新的 PCR 管中(残留 3-5 μL，避免吸到磁珠)。

- 涡旋振荡混匀 DNA Clean Beads 并吸取 50 μL(1.0×，Beads:DNA=1:1)至上清中，涡旋混匀或移液器吹打混匀 10 次，室温静置孵育 5 min。

- 短暂离心，将 PCR 管置于磁力架上静置 3 min，待磁珠完全贴壁后吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架上，从另一侧加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲刷磁珠，静置 30-60 sec，吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架上，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30-60 sec，吸净 PCR 管中溶液。

- 保持 PCR 管始终处于磁力架上，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂(不超过 3 min)。

- 从磁力架上取下 PCR 管，加入 21 μL ddH2O，并充分涡旋，室温静置 5min。

- 将 PCR 管短暂离心，置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后(约 3-5 min)，小心转移 20 μL 上清至新的EP 管中，于-20℃保存。

- 文库质量控制

- 通常情况下，对构建好的文库进行浓度和长度分布检测，具体请参见注意事项，主要包括：

浓度检测：用 Qubit 对文库的浓度进行检测。

质量检测：用 Qsep 或者安捷伦 2100 检测文库。